MEMORIAL DESCRITIVO

IDENTIFICAÇÃO

Proponente: Prefeitura Municipal de Serrania

Empreendimento: Reforma do Paço Municipal

Endereço: Rua Farmacêutico João de Paula, n°: 210, Centro, Serrania-MG

1 Objetivo

O presente memorial descritivo tem por objetivo especificar os serviços, materiais e técnicas construtivas que serão empregados na reforma do Paço Municipal, localizada na Rua Farmacêutico João de Paula, Bairro Centro no Município de Serrania, MG. A reforma prevê a execução de pintura em todo prédio sendo área interna e externa, substituição de portas e instalação de novas, remoção e assentamento de piso e granito, troca de todas as janelas, substituição dos vasos sanitários e pias dos banheiros.

2 Orientações construtivas

2.1 Limpeza da obra

A limpeza da obra compreende serviços de limpeza e remoção de entulhos, móveis e equipamentos que possam vir a atrapalhar a execução dos trabalhos ou estragarem. Durante as obras será feita periódica remoção de todo entulho e detritos que venham a se acumular no local. Deverão ser removidos sempre de forma manual, com equipamentos não ofensivos ao prédio e apenas nos locais aonde serão feitas as reformas e instalações. Os restantes dos locais devem ser mantidos intactos e em perfeitas condições de uso e limpeza. O carregamento do material descartável deverá ser realizado por caminhão e os entulhos deverão ser devidamente separados, destinados para reciclagem e/ou deposição em áreas apropriadas. Os móveis e equipamentos do prédio que necessitarem ser removidos do local, deverão ser carregados manualmente para serem depositados em local apropriado e seguro dentro do prédio.

2.2 Pintura

Deverão ser adotadas precauções especiais, no sentido de evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas à pintura (vidros, ferragens de esquadrias, pisos, placas, móveis, etc.). O número de demãos deverá ser apenas o suficiente para cobrir totalmente a superfície a pintar, de acordo com especificações do fabricante e nunca inferior a duas demãos. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver totalmente seca. A superfície deverá ser bem preparada, limpa, seca, isenta de graxas, óleos, ceras, resinas, sais solúveis e ferrugens. A porosidade, quando exagerada, deverá ser corrigida. Em superfícies metálicas a preparação se fará principalmente atendendo à eliminação de gordura e ferrugem. Os trabalhos externos deverão ser suspensos em tempo chuvoso. Para iniciar os trabalhos na fachada, a mesma deverá estar limpa e seca. Todos os trabalhos em altura deverão ser executados sobre andaime de acordo com as normas e equipamentos de proteção individual para proteção contra quedas, além dos equipamentos usuais do restante da obra. As cores externas serão prospectadas e fornecidas pelo setor responsável durante a execução da reforma, sendo esta tinta látex acrílica. Na parte interna da edificação deverá ser usada tinta látex PVA, tanto nas paredes como no teto na cor branca. Para os corrimões e guarda corpos deverá ser aplicada tinta esmalte, na cor a ser definida pelo setor responsável. Todos os elementos de alvenaria e vidros serão limpos e cuidadosamente lavados de modo a não danificar outras partes da edificação por estes serviços de limpeza. Todas as eventuais manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, principalmente nos vidros e ferragens de esquadrias. Será vedado o uso de ácido para remoção de manchas, o que deverá ser feito por outros meios que não venham a atacar os materiais. Inicialmente as manchas devem ser evitadas ou removidas enquanto os produtos que as provoquem ainda estejam úmidos.

2.3 Demolição

2.3.1 Demolição de Alvenaria

Deverá ser feita demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, no segundo pavimento do Paço municipal, na dimensão de 2,10 x 0,80 metros, destinado a assentamento de uma porta que dará acesso ao DML. Seguindo para a limpeza o item 2.1 deste memorial.

2.3.2 Demolição de Revestimento Cerâmico

Há revestimento cerâmico dos quatro banheiros e da sacada para serem removidos, não há necessidade de reaproveitamento do material, porém devem ser demolidos de forma a não comprometer a base, para que possa ser assentado nova cerâmica no banheiro e granito na área da sacada.  Seguindo para a limpeza o item 2.1 deste memorial.

2.4 Revestimentos

A cerâmica a ser colocada em um mesmo ambiente deverá ser de uma só partida, a fim de se obter uniformidade de cor e tamanho, sendo que as cores serão definidas pelo setor responsável. Nos banheiros será revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato nas dimensões de 45 x 45 cm, no barrado do Paço Municipal na área externa será utilizado revestimento cerâmico com placas tipo esmaltada extra nas dimensões de 100 x20 podendo ser de tamanho diferente, mediante conversa e entendimento com o setor responsável, na área da sacada será realizada com granito assentado sobre argamassa (cimento, cal, areia) no traço de 1:0,25:3.

Antes da colocação dos ladrilhos deverão ser bitolados e molhados. Não serão aceitos ladrilhos empenados, ou dimensões irregulares. A colocação deverá ser feita com o emprego de argamassa colante, cimentcola ou similar, sobre argamassa de regularização. Antes da colocação da cerâmica, os caimentos para escoamento de águas devem ser verificados para se certificar se estão garantidos. Antes da colocação deverá também ser verificada a perfeita limpeza na base, e seu umedecimento. Poderá ser utilizada argamassa especial para colocação de ladrilhos cerâmicos, observando se, nesse caso, as recomendações do fabricante. Devem ser tomadas as precauções para evitar o trânsito sobre o piso antes de decorridos pelo menos 48 horas, quando será procedida a calafetagem das juntas, em seguida limpos os ladrilhos.

2.5 Alvenaria

Deverá ser realizada uma parede de bloco cerâmico furado na horizontal de 9x14x19cm (espessura de 9 cm), e deverão ser de barro de primeira qualidade, bem uniforme e não vitrificados, apresentarão faces planas e arestas vivas. A argamassa de assentamento será de cimento, areia e cal no traço em volume de 1:2:8. A argamassa será colocada igualmente entre as faces laterais dos tijolos e sobre cada fiada, evitando-se juntas abertas. As juntas terão espessuras de aproximadamente 15 mm. As fiadas deverão ser perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas.

O chapisco deverá ser executado com emprego de argamassa de cimento e areia grossa traço 1:3, lançada com jatos seguidos e fortes sobre as superfícies a serem revestidas, para a perfeita aderência.

A execução do emboço será feita com o emprego de argamassa de cimento, cal hidratada e areia média com o traço básico de 1:2:8. A espessura média do emboço deverá ser de 2,5cm.

2.6 Portas

Nos dois banheiros do segundo piso do Paço Municipal deverá ser feita a substituição total das portas, sendo incluso a porta, dobradiças, batente e fechadura, instalando uma nova porta onde será o DML.

Todas a portas do Paço Municipal deverá ser trocada, e devidamente pintadas com esmalte acetinado, em duas demãos. Com fechaduras novas.

2.7 Banheiros

Todos os vasos sanitários deverão ser substituídos por novos, sendo estes sifonados convencional em louça branca, assim como a substituição das válvulas de descargas.

Deverás ser assentada, nos quatro banheiros, bancada de granito nas dimensões de 50 x 60 cm, podendo ser modificado conforme conversa e entendimento com o setor responsável. Já com cuba de embutir oval, de louça branca de 35 x 50cm, com válvula de metal cromada, sifão flexível em PVC, engate de 30cm flexível em plástico e torneira.

2.8 Interruptores e tomadas

Deverá ser realizada a substituição de todos os interruptores e tomadas do Paço Municipal, sendo o espelho, suporte e interruptor.

3 Orientações finais

A obra obedecerá à boa técnica, atendendo ás recomendações da ABNT, as exigências do código de obras do município e das Concessionárias de serviços públicos locais.

A Engenharia da Prefeitura Municipal tem ciência das exigências estabelecidas neste Memorial Descritivo, comprometendo-se a cumprir tais instruções.

A Prefeitura Municipal responsabiliza-se pela execução e ônus financeiro de eventuais serviços extras, indispensáveis à perfeita funcionalidade do empreendimento, mesmo que não constem no, memorial e orçamento.

O setor responsável deverá sempre ser consultado na decisão de alterações do presente memorial.

É obrigatório a todos os funcionários o uso de equipamentos completos de EPI.

Serrania, 21 de Junho de 2018.

Nara Maria de Oliveira Costa Miguel

Engenheira Civil

CREA MG 46.293/MG