CRONOGRAMA FÍSICO -FINANCEIRO

OBRA: Construção do quiosque na Praça Cel. Antônio Barbosa

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Serrania – MG

LOCAL: Praça Antonio Barbosa - Centro

ÁREA: 61,62 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: Construção do quiosque na Praça Cel. Antônio Barbosa

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Serrania – MG

LOCAL: Praça Antonio Barbosa - Centro

ÁREA: 61,62 m²

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Construção do quiosque na Praça Cel. Antônio Barbosa

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Serrania – MG

LOCAL: Praça Antonio Barbosa - Centro

ÁREA: 61,62 m²

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Construção do quiosque na Praça Cel. Antônio Barbosa

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Serrania – MG

LOCAL: Praça Antonio Barbosa - Centro

ÁREA: 61,62 m²

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 INFRAESTRUTURA – QUIOSQUE

3 SUPERESTRUTURA

3.1 LAJES E COBERTURA - QUIOSQUE

3.2 PILARES - QUIOSQUE

3.3 VIGAS - QUIOSQUE

4 ALVENARIA - QUIOSQUE

5 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - QUIOSQUE

5.1 ALIMENTAÇÃO E ÁGUA FRIA – SORVETERIA

5.2 ALIMENTAÇÃO E ÁGUA FRIA – LANCHONETE

5.3 ALIMENTAÇÃO E ÁGUA FRIA – BANHEIROS QUIOSQUE

5.4 ESGOTO PLUVIAL – QUIOSQUE

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – QUIOSQUE

7 ESQUADRIAS - QUIOSQUE

8 PISOS E REVESTIMENTOS - QUIOSQUE

9 PINTURA - QUIOSQUE

10 PEÇAS E ACESSÓRIOS - QUIOSQUE

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

INTRODUÇÃO

O presente memorial descritivo refere-se à construção do quiosque na Praça Coronel Antônio Barbosa, localizada no centro com área total de 61,62 m², no Município de Serrania – MG.

Este tem por finalidade estabelecer e descrever as especificações técnicas e dados gerais para a construção do quiosque.

Além deste memorial, as planilhas e os projetos trazem especificações técnicas de materiais e serviços a serem executados.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

A Placa de Obra no modelo do Governo Federal, com indicações entre outros do valor do investimento, da logo do Governo Federal seguida por Ministério do Turismo, deverá seguir todos os padrões definidos, será confeccionada em chapa galvanizada 2,50 X 4,00m fixada com estrutura de madeira e deverá ser afixada em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização. A placa deverá ser mantida em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras.

A locação da obra que possui área de 61,62 m² será convencional através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas.

2 INFRAESTRUTURA – QUIOSQUE

A infraestrutura será feita, corte e dobra, com aço CA – 50 tendo diâmetros variados de 6,3; 8,0; 10,0 mm e CA – 60 com diâmetro de 5,0mm que serão utilizados em estruturas diversas exceto em lajes com uma quantidade total de peso de 126,20 kg para CA – 50 e 73,90 kg para CA – 60 conforme detalhamento em planilha orçamentária.

O concreto utilizado será Fck = 25 MPa no traço 1:2,3:2,7 sendo composto de cimento, areia média e brita 1 com preparo mecânico betoneira 600L para um volume de 4,79 m³.

A fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame com área de 39,99 m² e fôrma para bloco de coroamento com área de 13,64 m² será em madeira serrada com espessura de E = 25mm. Sendo que ambas terão 4 utilizações.

A estaca utilizada será Estaca Broca de Concreto com diâmetro de 20 cm e profundidade de até 3 m, sendo escavação manual com trado concha e não armada.

A impermeabilização de fundações, baldrames, muros de arrimo, alicerces e revestimentos em contato com o solo utilizará tinta betuminosa tipo Neutrolin sendo duas demãos com área de 65,05 m².

A escavação será manual em vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m com volume de 4,79 m³ conforme projeto.

3 SUPERESTRUTURA

3.1 LAJES - QUIOSQUE

Corte e dobra será com aço CA – 50 tendo diâmetros de 8,0 e 12,5mm e CA – 60 com diâmetro de 5,0mm que serão utilizados em lajes com uma quantidade total de peso de 647,70 kg para CA – 50 e 23,60 kg para CA – 60 conforme detalhamento em planilha orçamentária.

O concreto utilizado será Fck = 25 MPa no traço 1:2,3:2,7 sendo composto de cimento, areia média e brita 1 com preparo mecânico betoneira 600L para um volume de 16,63 m³.

A montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça com área média maior que 20 m² e pé direito simples será em madeira serrada para 4 utilizações sendo a área utilizada de 89,98 m².

Será utilizado trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada metálica. Totalizando 92,58 m² de área de telhado.

As telhas serão de aço/alumínio com espessura de 0,5 mm. Totalizando 95,58 m² de área de telhado.

3.2 PILARES - QUIOSQUE

O corte e dobra será com aço CA – 50 tendo diâmetro 10,0 mm com uma quantidade total de peso de 120,20 kg e CA – 60 com diâmetro de 5,0mm com peso de 41,70 kg, exceto em lajes conforme detalhamento em planilha orçamentária.

O concreto utilizado será Fck = 25 MPa no traço 1:2,3:2,7 sendo composto de cimento, areia média e brita 1 com preparo mecânico betoneira 600L para um volume de 1,71 m³.

A montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25 m² e pé direito simples, será em madeira serrada sendo para 4 utilizações para uma área de 29,48 m².

3.3 VIGAS - QUIOSQUE

O corte e dobra será com aço CA – 50 tendo diâmetros variados de 6,3; 8,0; 10,0; 12,5 e 16,0 mm e CA – 60 com diâmetro de 5,0mm que serão utilizados em estruturas diversas exceto em lajes com uma quantidade total de peso de 184,40 kg para CA – 50 e 49,60 kg para CA – 60 conforme detalhamento em planilha orçamentária.

O concreto utilizado será Fck = 25 MPa no traço 1:2,3:2,7 sendo composto de cimento, areia média e brita 1 com preparo mecânico betoneira 600L para um volume de 3,89 m³.

A montagem e desmontagem de fôrma da viga serão por escoramento com pontalete de madeira com pé direito simples em madeira serrada para 4 utilizações em uma área de 48,66 m².

4 ALVENARIA - QUIOSQUE

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14 cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual, para uma área de 114,21m².

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9 cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual para uma área de 27,82m².

5 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - QUIOSQUE

5.1 ALIMENTAÇÃO E ÁGUA FRIA – SORVETERIA

Um kit cavalete para medição de água - entrada principal, em PVC soldável DN 25 (¾) fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro).

Um hidrômetro DN 25 (¾), 5,0 m³/h fornecimento e instalação.

Uma caixa d’água de polietileno com tampa 500 l

Um registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água.

Um adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, dn 25 mm x 3/4, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.

Dois adaptadores curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.

Sete curvas de 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.

Utilizará 8,57 m de tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.

Um registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água.

Um adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 25 mm x 3/4, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.

Dois adaptadores curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 25 mm x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.

Três curvas de 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.

Utilizará 6,16 m de tubo de PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.

Um Tê de PVC, soldável, DN 25 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação.

Um joelho de 90 graus, rosca fêmea terminal, para instalações em pex, DN 25mm x 1/2", conexão por crimpagem fornecimento e instalação.

5.2 ALIMENTAÇÃO E ÁGUA FRIA - LANCHONETE

Um kit cavalete para medição de água - entrada principal, em pvc soldável DN 25 (¾) fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro).

Um hidrômetro DN 25 (¾), 5,0 m³/h fornecimento e instalação.

Uma caixa d’água de polietileno com tampa 500 l

Um registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água.

Um adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 25 mm x 3/4, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.

Dois adaptadores curtos com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 25 mm x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.

Utilizará sete curvas de 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.

Serão necessário 12,88 m de tubo de PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.

Um registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água.

Um adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 25 mm x 3/4, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.

Dois adaptadores curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.

Utilizará 04 curvas de 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.

Serão necessário 6,49 m de tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.

Um Te de PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação.

Um joelho 90 graus, rosca fêmea terminal, para instalações em pex, DN 25mm x 1/2", conexão por crimpagem fornecimento e instalação.

5.3 ALIMENTAÇÃO E ÁGUA FRIA – BANHEIROS QUIOSQUE

Um kit cavalete para medição de água - entrada principal, em pvc soldável DN 25 (¾) fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro).

Um hidrômetro DN 25 (¾), 5,0 m³/h fornecimento e instalação.

Uma caixa d’água de polietileno com tampa 500 l

Um registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água.

Um adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 25 mm x 3/4, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.

Dois adaptadores curtos com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 25 mm x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.

Utilizará seis curvas de 90 graus, PVC, soldável, DN 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.

Serão necessário 22,02 m de tubo de PVC, soldável, DN 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.

Um registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água.

Um adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 25 mm x 3/4, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.

Dois adaptadores curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.

Utilizará 4 curvas de 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.

Serão necessário 31,63 m de tubo, PVC, soldável, DN 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.

Utilizará 4 Tês de PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação.

Utilizará 5 joelhos 90 graus, rosca fêmea terminal, para instalações em pex, DN 25mm x 1/2", conexão por crimpagem fornecimento e instalação.

5.4 ESGOTO E PLUVIAL – QUIOSQUE

Uma caixa de gordura pré-fabricada simples vol. 31 litros.

Utilizará 5 caixas sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica. Serão fornecidas e instaladas em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário.

Serão fornecidas e instaladas 3 unidades de sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2".

Serão fornecidas e instaladas 2 unidades de sifão do tipo garrafa/copo em PVC 1.1/4 x 1.1/2".

Serão fornecidas e instaladas 5 unidades de válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão.

Serão fornecidas e instaladas 2 unidades de bucha de redução longa, PVC, serie R, água pluvial, DN 50 x 40 mm e junta elástica.

Será fornecido e instalado um joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 MM e junta elástica.

Será fornecido e instalado um joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 MM e junta elástica.

Serão fornecidas e instaladas 3 unidades de curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm e junta elástica.

Serão fornecidas e instaladas 5 unidades de curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm e junta soldável.

Será fornecido e instalado um joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 MM e junta elástica.

Serão fornecidas e instaladas 2 unidades de curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm e junta soldável.

Serão fornecidas e instaladas 4 unidades de joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm e junta elástica.

Será fornecido e instalado uma junção simples, PVC, DN 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial.

Serão fornecidas e instaladas 4 unidades de junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm e junta elástica.

Será fornecido e instalado uma junção simples, PVC serie R, DN 50 x 50 mm, para esgoto predial.

Utilizará duas unidades de redução excêntrica PVC para esgoto predial com DN 100 x 50mm.

Serão fornecidos e instalados em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário 13,14 metros de tubo PVC, serie normal, esgoto predial e DN 100 mm.

Serão fornecidos e instalados em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário 15,79 metros de tubo PVC, serie normal, esgoto predial e DN 50 mm.

Serão fornecidos e instalados em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário 9,72 metros de tubo PVC, serie normal, esgoto predial e DN 40 mm.

Serão fornecidos e instalados em prumada de esgoto sanitário ou ventilação 1,20 metros de tubo PVC, serie normal, esgoto predial e DN 50 mm.

Será fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário um tê, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 x 40 mm e junta soldável.

Serão fornecidas e instaladas em ramal de encaminhamento 3 unidades de joelho 90 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 mm e junta elástica.

Serão fornecidas e instaladas em ramal de encaminhamento 2 unidades de joelho 90 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 50 mm e junta elástica.

Serão fornecidas e instaladas em ramal de encaminhamento 3 metros de tubo PVC, serie normal, esgoto predial e DN 100 mm.

Serão fornecidas e instaladas em ramal de encaminhamento 11 metros de tubo PVC, série R, água pluvial e DN 50 mm.

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUIOSQUE

Serão instaladas 16 caixas retangulares 4" x 2" média (1,30 m do piso), duas caixas retangulares 4" x 2" baixa (0,30 m do piso) e 6 caixas octogonal 3" x 3”, PVC, instaladas em parede - fornecimento e instalação.

Utilizará cabo de cobre flexível isolado de 1,5 mm² com 91,50 m, 10 mm² com 90,40 m, 16 mm² com 147,70 m, 2,5 mm² com 251,30 m, anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

Interruptor simples (2 módulos) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, serão utilizados 4 unidades e 18 unidades de tomadas baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a ambos incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.

Serão utilizados disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16 A e 20 A, duas unidades cada, duas unidades disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 20 A e duas disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 50 A – ambos fornecimento e instalação.

Serão utilizados 62,30 m de eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.

Utilizará eletroduto/duto pead flexível parede simples, corrugação helicoidal, cor preta, sem rosca, de 1 1/2" com 11,00 m, de 2" com 14,70 m e de 3" com 17,00, para cabeamento subterrâneo (NBR 15715).

Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, 2,00 metros instalado em parede;  eletroduto rígido roscável, PVC, DN 50 mm (1 1/2") 2,00 metros; um metro de eletroduto rígido roscável, PVC, DN 60 mm (2"); 8,00 metros de eletroduto rígido roscável, PVC, DN 75 mm (2 1/2")  e um metro de eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - ambos fornecimento e instalação.

Duas luminárias arandela tipo meia-lua, para 1 lâmpada LED - fornecimento e colocação.

Quatro luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares de 18 W - fornecimento e instalação.

Duas lâmpadas led 10 W, bivolt branca, formato tradicional (base e27) - fornecimento e instalação.

Duas entradas de energia elétrica aérea polifásica 50 A com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento.

Dois quadros de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro - fornecimento e instalação.

7 ESQUADRIAS - QUIOSQUE

Quatro kits porta pronta de madeira, folha pesada (NBR 15930) de 90 x 210 cm, e = 35 mm, núcleo solido, capa lisa em HDF, acabamento melamínico branco (inclui marco, alizares, dobradiças e fechadura externa).

Dois kits de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.

Seis janelas de alumínio maxim-ar, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros padronizada, totalizando 7,20 m².

Peitoril em mármore branco, largura de 25 cm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia media), preparo manual da argamassa, 8,00 metros.

8 PISOS E REVESTIMENTOS - QUIOSQUE

O Piso será em porcelanato com acabamento polido, para ambiente interno, padrão extra, borda retificada, dimensão da peça (60x60cm), assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento aplicado em ambientes internos em uma área de 61,62 m².

Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo, aplicado em panos com vãos com área de 45,19 m².

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m2 na altura inteira das paredes totalizando 60,43 m².

O chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l em uma área de 284,06 m².

O reboco será com argamassa, traço 1:7 (cimento e areia), esp. 20 mm, aplicação manual, preparo mecânico da argamassa totalizando 284,06 m².

9 PINTURA - QUIOSQUE

Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos em uma área de 92,58 m².

Aplicação de fundo selador látex PVA em teto, uma demão em uma área de 92,58 m².

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos em uma área de 92,58 m².

Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos em uma área de 60,43 m².

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos em uma área de 60,43 m².

Pintura epóxi com duas demãos em uma área de 92,58 m².

Pintura verniz poliuretano brilhante em madeira, três demãos em uma área de 17,20 m².

10 PEÇAS E ACESSÓRIOS - QUIOSQUE

Serão utilizados: 4 bancada de granito cinza polido para lavatório 0,50 x 0,60 m – fornecimento e instalação; 4 torneiras cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação; 3 vasos sanitários sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação; 2 mictórios sifonado de louca branca com pertences, com registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto para fixação - fornecimento e instalação; 4 bancadas de granito cinza polido para pia de cozinha 1,50 x 0,60 m - fornecimento e instalação; 2 cubas de embutir de aço inoxidável média - fornecimento e instalação; 2 torneiras cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação; 3 kits de acessórios para banheiro em metal cromado, 5 peças, incluso fixação; 2 m² de espelho cristal com moldura de madeira e espessura de 4 mm; 2  torneiras cromada com bico para jardim/tanque 1/2 " ou 3/4 ";

Uma área de 12,70 m² para divisória em ardósia e = 3 cm, inclusive perfis em chapa 18.

Pranchão de madeira aparelhada 8 x 30 cm, macaranduba, angelim 
equivalente da região no comprimento total de 22,10 m.

Serão necessárias 4 barras de apoio em aço inox para P.N.E. l = 90 cm.

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Limpeza final da obra totalizando 61.62 m².

Serrania, 26 de novembro de 2019.

_____________________________

D A N I E L  T E I X E I R A

CREA MG – 88.325/D