MEMÓRIA DE CÁLCULO

Reforma da Cozinha e Banheiros da Escola – Serrania MG

Prefeitura Municipal de Serrania

- SERVIÇOS PRELIMINARES

Placa de Obra:

1 unidade

Demolição de Alvenaria:

3,20x(6,00+2,60+1,50+1,10)=35,84m²

- ALVENARIA E DIVISÕES

Alvenaria:

3,20x(6,00+5,40+2,55+2,55+1,85)=58,72m²

Divisórias:

(1,50x5+1,70x2+0,50x2)x1,80+(0,50x2)x1,00=22,06m²

- REVESTIMENTO

Chapisco:

Banheiro masculino:  (5,25+5,25+2,90+2,90) x 3,20m=52,16m²

Banheiro feminino:  (5,25+5,25+2,90+2,90) x 3,20m=52,16m²

Banheiro funcionário: (1,85+1,85+1,60+1,60) x 3,20=22,05m²

Cozinha:  (6,27+6,27+6,00+6,00)x3,20=78,53m²

DML:  (2,50+2,50+2,55+2,55)x3,20=25,28m²

Despensa:  (2,50+2,50+2,55+2,55)x3,20=32,32m²

Lavanderia: (1,80+1,80+2,55+2,55) x3,20=27,84m²

Circulação:  (1,85+4,47+4,47)x3,20=34,53m²

TOTAL:    324,87m²

Emboço:

Banheiro masculino:  (5,25+5,25+2,90+2,90) x 3,20m=52,16m²

Banheiro feminino:  (5,25+5,25+2,90+2,90) x 3,20m=52,16m²

Banheiro funcionário: (1,85+1,85+1,60+1,60) x 3,20=22,05m²

Cozinha:  (6,27+6,27+6,00+6,00)x3,20=78,53m²

DML:  (2,50+2,50+2,55+2,55)x3,20=25,28m²

Despensa:  (2,50+2,50+2,55+2,55)x3,20=32,32m²

Lavanderia: (1,80+1,80+2,55+2,55) x3,20=27,84m²

Circulação:  (1,85+4,47+4,47)x3,20=34,53m²

TOTAL:    324,87m²

Reboco:

Circulação:  (1,85+4,47+4,47)x3,20=34,53m²

Revestimento cerâmico:

Banheiro masculino:  (5,25+5,25+2,90+2,90) x 3,20m=52,16m²

Banheiro feminino:  (5,25+5,25+2,90+2,90) x 3,20m=52,16m²

Banheiro funcionário: (1,85+1,85+1,60+1,60) x 3,20=22,05m²

Cozinha:  (6,27+6,27+6,00+6,00)x3,20=78,53m²

DML:  (2,50+2,50+2,55+2,55)x3,20=25,28m²

Despensa:  (2,50+2,50+2,55+2,55)x3,20=32,32m²

Lavanderia: (1,80+1,80+2,55+2,55) x3,20=27,84m²

TOTAL:    290,34m²

- PISOS

Contrapiso:

Banheiro masculino:  2,90x5,25=15,23m²

Banheiro feminino:  2,90x5,25=15,23m²

Banheiro funcionário: 1,60x1,85=2,96

Cozinha:  6,00x6,27=37,62m²

DML:  2,55x1,40=3,57m²

Despensa:  2,50x2,55=6,38m²

Lavanderia: 1,80x2,55=4,59m²

Circulação:  1,85x4,47=8,27m²

TOTAL:    90,28m²

Regularização:

Banheiro masculino:  2,90x5,25=15,23m²

Banheiro feminino:  2,90x5,25=15,23m²

Banheiro funcionário: 1,60x1,85=2,96

Cozinha:  6,00x6,27=37,62m²

DML:  2,55x1,40=3,57m²

Despensa:  2,50x2,55=6,38m²

Lavanderia: 1,80x2,55=4,59m²

Circulação:  1,85x4,47=8,27m²

TOTAL:    90,28m²

Piso Cerâmico:

Banheiro masculino:  2,90x5,25=15,23m²

Banheiro feminino:  2,90x5,25=15,23m²

Banheiro funcionário: 1,60x1,85=2,96

Cozinha:  6,00x6,27=37,62m²

DML:  2,55x1,40=3,57m²

Despensa:  2,50x2,55=6,38m²

Lavanderia: 1,80x2,55=4,59m²

Circulação:  1,85x4,47=8,27m²

TOTAL:    90,28m²

- PINTURA

Preparação em paredes:

Circulação:  (1,85+6,00+6,00)x3,20=44,32m²

Preparação em tetos:

Banheiro masculino:  2,90x5,25=15,23m²

Banheiro feminino:  2,90x5,25=15,23m²

DML:  2,55x1,40=3,57m²

Despensa:  2,50x2,55=6,38m²

Lavanderia: 1,80x2,55=4,59m²

TOTAL:    41,50m²

Pintura em paredes:

Circulação:  (1,85+6,00+6,00)x3,20=44,32m²

Pintura em tetos:

Banheiro masculino:  2,90x5,25=15,23m²

Banheiro feminino:  2,90x5,25=15,23m²

DML:  2,55x1,40=3,57m²

Despensa:  2,50x2,55=6,38m²

Lavanderia: 1,80x2,55=4,59m²

TOTAL:    41,50m²

- BANCADAS E PEÇAS

Bancada em granito:

(2,80x0,75+2,40x0,75+2,00x0,40) +(1,00+2,55+2,10)x0,40x3  +(2,55x0,40x3) +2,00x0,50x2 +0,85x0,50=16,97m²

Furação:

10 unidades

Bojos

3 unidades

Tanque

1 unidade

Mictório

3 unidades

Lavatório

7 unidades

Vaso

9 unidades

Torneiras

11 unidades

- INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Conforme projeto

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Conforme projeto

- ESQUADRIAS

Porta 100x160: 2 unidades

Porta 80x160: 8 unidades

Porta 90x210: 2 unidades

Porta 80x210: 3 unidades

Janela: (1,50x0,60x6 +0,85x0,60+1,00x0,60+2,00x1,10x2)=10,91m²

Varginha, 23 de agosto de 2018.

_______________________________

Ana Maria Figueiredo Barboni

CREA-MG   49.039/D