MEMORIAL DESCRITIVO DO ESCOPO DA OBRA

- OBJETO

Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminações técnicas, critérios, condições e procedimentos estabelecidos para a reforma das instalações do prédio da Escola Municipal Aceir Miguel de Serrania – MG, localizado na Rua Doutor Plínio Coutinho, nº 60, Centro, Serrania, Minas Gerais.

- MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS SIMILARES

A equivalência de componentes da edificação será fundamentada em certificados de testes e ensaios realizados por laboratórios idôneos e adotando-se os seguintes critérios:

- Materiais ou equipamentos similar-equivalentes – Que desempenham idêntica função e apresentam as mesmas características exigidas nos projetos.

- Materiais ou equipamentos similar-semelhantes – Que desempenham idêntica função, mas não apresentam as mesmas características exigidas nos projetos.

- Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados – Que durante a execução foram identificados como sendo necessários ou desnecessários à execução dos serviços e/ou obras.

- Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às especificações dos projetos e deste memorial. Na comprovação da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado deverá ser solicitada sua substituição, condicionada à manifestação da Fiscalização da obra.

- A substituição de materiais especificados por outros equivalentes pressupõe, para que seja autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivalência nos itens qualidade, resistência e aspecto.

- FASES DE OBRA

- PROJETO, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E CRITÉRIOS DE ANALOGIA.

Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, determinando ou não alteração de custo da obra ou serviço, será executada sem autorização da Fiscalização da obra.

Em caso de itens presentes neste Memorial Descritivo e não incluídos nos projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta na execução dos serviços de fôrma como se figurassem em ambos.

Em caso de divergências entre os desenhos de execução dos projetos e as especificações, o Fiscal da obra deverá ser consultado, a fim de definir qual a posição a ser adotada.

Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de escala menor. Na divergência entre cotas dos desenhos e suas dimensões em escala, prevalecerão as primeiras, sempre precedendo consulta ao Fiscal da obra.

- PROFISSIONAIS

Para a realização das atividades, todos os profissionais devem possuir treinamento e respeitar as normas de segurança.

- SERVIÇOS DA OBRA

SERVIÇOS PRELIMINARES

Será instalada a placa de obra em chapa galvanizada conforme o Governo do Estado nas dimensões: 3,00x1,50m.

Seguindo projeto arquitetônico deverão ser demolidas as alvenarias marcadas. Deve se atentar as normas de segurança e as condições estruturais do local para não levar a ruptura.

ALVENARIA E DIVISÕES

Seguindo o projeto arquitetônico devem-se executar as alvenarias em tijolos maciços com argamassa cimento areia. As alvenarias devem estar devidamente prumadas. A argamassa de assentamento deve possuir traço de 1:3 (cimento, areia).

Nos banheiros serão executadas divisórias em pedra ardósia. Estas por sua vez devem ser bem fixadas garantindo sua rigidez.

REVESTIMENTOS

As paredes internas, externas e forro receberão revestimento em argamassa constando de duas camadas superposta contínuas e uniforme, de chapisco e argamassa de areia fina desempenada.

Antes da execução de cada etapa as superfícies deverão estar limpas de gorduras, vestígios orgânicos e impurezas, e abundantemente molhadas.

Preparo da Dosagem – O preparo deverá ser feito por processo mecânico e contínuo, evitando – se perda de água ou segregação dos materiais – quando o volume de argamassa for pequeno, poderá ser utilizado preparo normal. Em quaisquer dos casos a mistura deverá apresentar massa homogênea, de aspecto uniforme e consistência plástica recomendada. A quantidade a ser preparada deverá atender as necessidades dos serviços a executar em cada etapa. Serão rejeitadas as argamassas que apresentem vestígio de endurecimento, retiradas ou caídas dos revestimentos, sendo expressamente proibido tornar a amassá-la. A dosagem a ser adotada será 1:3:8 de cimento, cal e areia.

Aplicação – Antes de iniciado qualquer serviço de revestimento, as superfícies a revestir deverão apresentar-se limpas e molhadas. Os revestimentos deverão apresentar parâmetros desempenados, prumados, alinhados e nivelados.

Os revestimentos deverão ser executados conforme indicação de Projeto Arquitetônico e informação de Orçamento de Custos.

A aplicação da argamassa de areia fina desempenada deverá ser feita depois de completada a colocação das tubulações embutidas.

Serão assentados banheiros (todos), copa, vestiários, sala de lavagem, esterilização REVESTIMENTO CERÂMICO do tipo A (primeira qualidade), brancos ou de cor clara.

PINTURA

Nas áreas onde não foram colocadas revestimentos cerâmicos, as paredes deverão receber pintura látex em duas demãos. Antes das pinturas as paredes deverão ser limpas e preparadas com fundo selador.

Os tetos dos ambientes reformados deverão ser pintados com tinta látex com no mínimo duas demãos.

BANCADAS E PEÇAS

Deverá ser colocada na cozinha, área de serviço e depósito bancadas em granito cinza andorinha apoiado em alvenaria.

Todas as peças hidráulicas deverão segui o projeto arquitetônico, junto com a planilha orçamentária.

INSTALAÇÕES  HIDROSSANITÁRIAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

As instalações hidrossanitárias e elétricas deverão seguir os respectivos projetos e deverão ser executados por profissionais competentes.

ESQUADRIAS

As esquadrias serão em madeira respeitando as dimensões do projeto e a planilha orçamentária.

As janelas serão de correr em vidro temperado colocado em baguete e caixilho de neoprene.

- LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA OBRA

Durante todo o período de execução da obra será necessário a limpeza e organização do local, não permitindo materiais descartados e resíduos provenientes da execução dos serviços. Ao término da obra todas as instalações deverão estar limpas de sujeiras e indicando bom estado para uso.

- ENTREGA

Antes da entrega definitiva da obra, deverá ser solicitado o respectivo “as built”, sendo que a sua elaboração deverá obedecer ao seguinte roteiro:

1º) representação sobre as plantas dos diversos projetos, denotando como os serviços resultaram após a sua execução; (As retificações dos projetos deverão ser feitas sobre cópias dos originais, devendo constar, acima do selo de cada prancha, a alteração e respectiva data.).

2º) O “as built” consistirá em expressar todas as modificações, acréscimos ou reduções havidas durante a construção, e cujos procedimentos tenham sido de acordo com o previsto pelas Disposições Gerais deste Memorial.

Deverá ser:

- Fornecido “as built” de todas as instalações;

- Testados e feitos os ajustes finais em todos os equipamentos e instalações;

- Revisados todos os materiais de acabamento, sendo feito os reparos finais ou substituição, se necessário;

- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em caso de divergências entre as informações existentes no Projeto Memorial Descritivo com o Orçamento, DEVERÁ SER CONSULTADO O FISCAL DA PREFEITURA.

Quaisquer informações adicionais ou dúvidas referentes à execução dos serviços deverão ser dirigidas junto ao setor de Planejamento da Prefeitura Municipal de Carmo da Cachoeira e o setor de Obras.

Qualquer alteração do projeto deverá a empresa solicitar por escrito antes da execução dos serviços.

De acordo a Lei Nº 10.642, de 10 de janeiro de 2002, Artigo 618. “Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.”

- ACOMPANHAMENTO

A obra será conduzida por pessoal pertencente à LICITANTE VENCEDORA, competente e capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento esmeraldo, em número compatível com o ritmo da obra, para que o cronograma físico-financeiro proposto seja cumprido à risca.

O engenheiro da empresa responsável pela execução da obra fará um acompanhamento sistemático, acompanhando todas as etapas, para sua perfeita execução, utilizando-se, obrigatoriamente, do DIÁRIO DE OBRA.

O “DIÁRIO DE OBRA” OU “REGISTRO DE OCORRÊNCIAS” é o documento rotineiro de comunicação entre a fiscalização e o responsável técnico da contratada, é o elemento hábil para comprovação, registro e avaliação de todos os fatos e assuntos relacionados e referentes à execução da obra, onde tanto a contratada quanto a fiscalização deverão proceder às anotações visando comprovação real do andamento das obras e execução dos termos do contrato, sendo visadas diariamente por profissionais credenciados por ambas as partes.

No “DIÁRIO DE OBRA” será anotado diariamente o andamento dos serviços: os períodos com chuva que impeçam a execução normal dos serviços; o número de operários em atividade; os problemas ocorridos; as solicitações de providencias pelo contrato e as determinações da fiscalização.

A disponibilidade do “DIÁRIO DE OBRA” é de responsabilidade da contratada, que deverá mantê-lo no escritório do canteiro de obra. Será elaborado um formulário apropriado em folhas avulsas e numeradas seqüencialmente, ou em caderno/livro (tipo capa dura).

Varginha, 23 de agosto de 2018.

___________________________

Ana Maria Figueiredo Barboni

Engenheira Civil- CREA-MG 49039/D